ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНЫМ КЛАССАМ

Широкое внедрение в практику и использование вычислительной техники, в частности компьютеров, связано со значительной умственной, зрительной, эмоциональной и статической нагрузкой на операторов, особенно на детей Умственная и эмоциональная нагрузки на занятиях в школах связаны с быстрым переключением внимания с объекта на объект при ограничении времени, что может привести к ухудшению внимания, снижению работоспособности, головным болям, общему ухудшению здоровья, утомлению органов зрения. При работе на дисплеях дети находятся в относительно неподвижной вынужденной позе, что ведет к перенапряжению отделов позвоночника, конечностей, отдельных нервов и мышц, и это может способствовать развитию заболеваний органов опорно-двигательного аппарата, периферических нервов, мышц.

Эти дискомфортные состояния в большой степени проявляются при нарушении санитарных требований к режиму работы и санитарно-техническому состоянию компьютерных классов.

Чтобы сгладить негативные последствия вредных факторов при работе с компьютерами, необходимо строго выполнять гигиенические требования при работе с различной дисплейной техникой

Для этого все кабинеты и классы, предназначенные для работы с компьютерами в детских учреждениях, школах, ВУЗах, в других учреждениях и организациях не допускается располагать в цокольных помещениях, площадь на одно рабочее место должна быть не менее 6м2, а объем помещения - не менее 24м3. В кабинетах, с ориентацией окон на север или северо-восток, в обязательном порядке наряду с естественным оборудуется искусственное освещение Свет на рабочее место должен падать слева Световой коэффициент естественного освещения (КС), то есть отношение площади застекленной поверхности окон к площади пола должен составлять не менее 1,5% Освещенность на рабочем месте от искусственных источников должна составлять 300-500 люкс при использовании люминесцентного освещения (лампы ЛБ с рассеивателями и экранизирующими решетками) Освещенность на экране видео монитора не должна превышать 200-300, на клавиатуре и столе - 400, на классной доске -500 люкс.

При этом рекомендуется использовать люминисцентные лампы белого и холодно-белого цвета (ЛБ и ЛХБ), мощностью 40-30 вт. Нельзя применять лампы ЛО и МОЦ

Расстояние рабочих стонов от стен и окон должно составлять не менее 0,8 м, а расстояние между тылом поверхности одного монитора и экраном другого должно быть не менее 2м, а между боковыми поверхностями - не менее 1,2м, при расстановке столов рядами (1-3 ряда)

При входе в помещение необходимо установить шкафы для портфелей и сумок

Для каждого ребенка, в зависимости от возраста и роста, должен быть должен заходить на 3-5см за край стола. Размеры мебели должны соответствовать требованиям «Санитарно-гигиенических норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видео дисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений». № l.10.077-94.

При отсутствии в классах специальной мебели, допускается временно использовать для работы с дисплеями столы и стулья следующих размеров при росте учащегося 145-160 см высота заднего края крышки стола должна отстоять от пола на 66 см, высота переднего края сиденья стула должна отстоять от пола на 40 см. При росте учащегося 160-170 см расстояния от пола должны составлять, соответственно 72 и 44 см. За одним монитором должен сидеть только один ребенок. Экран видеомонитора необходимо располагать от глаз пользователя на расстоянии 75-85см (допустимое - до 50см). Клавиатура располагается на расстоянии не более 42см от экрана с наклоном' 12-15° Тетрадь с записями располагают на подставке с наклоном 30-60°, на расстоянии 55-65 см от глаз.

В зимнее время температура воздуха в компьютерных классах должна соответствовать параметрам 18-22°, относительная влажность - 30-62%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.

Уровень шума не должен превышать 50дб А.

Стены помещения должны быть окрашены на  всю высоту стен или на уровень панелей красками холодных тонов (светло-голубая, светло-зеленая, светло-серая). Допускается окраска стен светло-желтыми, светло-бежевыми или краской цвета «слоновая кость». Нельзя использовать для стен краски темных тонов.

Учебные столы должны иметь цвет натуральной древесины или покрашены в цвет стен.

Окна окрашиваются белыми красками, на них должны быть занавески, гармонирующие по цвету с цветом стен и столов. Они должны иметь возможность полностью перекрывать оконные проемы и не пропускать естественный свет. Запрещается использовать занавески черного цвета.

Режим работы. Длительность работы за видеотерминалом при размере светящейся точки в центре экрана не более 0,4мм не должна превышать для учащихся первых классов -10 мин, 2-5 классов - 15, 6-7 - 20, 8-9 - 25, 10-11 - 30 минут на первом часе учебных занятий и 20 минут на втором часе.

Для учащихся 10-11 классов число занятий (уроков) должно быть не более двух в неделю, а для учащихся остальных классов не более одного урока в неделю. Перерыв между уроками должен быть не менее 10-20 минут.

В детских дошкольных учреждениях продолжительность занятий с использованием развивающих компьютерных игровых программ для детей в возрасте до 5 лет не должна превышать семи минут, а для детей 6 лет -10 минут

После занятий необходимо провести комплекс упражнений для глаз, на переменах - комплекс физических упражнений.

В компьютерных классах периодически (по планам санэпидстанции) должны проводиться лабораторные исследования на электромагнитные излучения и электростатическое электричество, шум, вибрацию, химический состав воздуха, освещение температуру, влажность и скоро»" движения воздуха, а также на отрицательно заряженные ионы кислорода. Для устранения вредных факторов в компьютерных классах должна быть оборудована эффективная вентиляция или установлены кондиционеры (БК-1500, БК-2000).

С.Сатвков, главный государственный санитарный врач Карагандинской области

Е.Сраубавв, I заведующий кафедрой гигиены труда и профессиональных заболеваний КГМА, профессор