Урок №11.

Тема : Шпон, фанера, ДСП,ДВП.

Цель: 1) Показать учащимся материалы применяемые при изготовлении

Изделий и их получение.

2) Воспитывать у учащихся  чувства экономии материалов при

изготовлении изделий.

Оснащение:Образцы шпона, фанеры ,ДСП, ДВП.

Тип урока: комбинированный.

Ход урока

I. Организационный момент.

1.Проверка наличия учащихся на уроке.

2.Проверка готовности учащихся к уроку.

II. Опрос пройденного материала.

1.Работа по карточкам.

2.Фронтальный опрос:

а) Какие бывают лесоматериалы?

б) Чем отличается бревно от кряжа?

в) Что такое чураки?

г) Как получают пиломатериалы?

д) Перечислить виды пиломатериалов?

е) Что такое обапол?

ж) Какие бывают доски по степени обработки?

з) Что значит обрезная доска и необрезная?

и) Назвать элементы поверхности доски?

к) Что собой представляет пласть доски?

л) Чем отличается брус от бруска?

III. Изложение нового материала.

К листовым древесным материалам относят шпон, фанеру,                                           древесностружечные и древесноволокнистые плиты.

Шпон. В деревообработке широко применяют лущеный и строганый шпон.

Лущенный шпон – получают лущением чураков. Чурак, закреплееный на станке медленно вращается, а нож подается перпендикулярно оси вращения. Толщина шпона зависит от величины подачи ножа. Для шпона используется береза, алиха, бук, дуб, ясень, липа, сосна, лиственница, кедр. Используется для облицовывания изделий из древесины и изготовления клееной фанеры. Толщина шпона 0.35 – 4.0 мм.

Строганный шпон – получают путем строгания брусьев из древесины пород с красивой текстурой на шпонострогальных станках (дуб, бук, орех, клен, ясень, красное дерево). В зависимости от текстуры древесины строганный шпон делят на тангентальный, радиальный, полурадиальный и тангентально-торцовый. Толщина 0.4 – 1.0 мм. Используются для облицовки изделий из древесины и древесных полуфабрикатов при изготовлении мебели.

Клееная фанера – получают склеиванием трех и более листов лущенного шпона. Соединенные листы располагают так, чтобы направление волокон в них было взаимно перпендикулярным. Порода фанеры определяется породой древесины, из которой изготовлены ее наружные слои. Фанеры отличаются от других листовых материалов сравнительной одинаковостью физико-механических свойств, благодаря перекрестному направлению волокон древесины в смежных слоях, меньшим короблением и растрескиванием в различных условиях применения.

Древесностружечные плиты (ДСП) – изготавливают путем горячего прессования древесных стружек смешанных с клеем. Сырьем для получения ДСП служат низкокачественные лесоматериалы и отходы деревообработки. В зависимости от конструкции ДСП делят на одно, трех- и многослойные. Плиты выпускают необлицованными и облицованными шпоном, бумагой. Толщина 10-26 мм.

Древесноволокнистые плиты (ДВП). Листовой материал, изготовленный из древесных волокон спрессованных в однородный материал под действием большого давления и высокой температуры. ДВП изготавливают мокрым, сухим и полусухим способами. Независимо от способа производства древесину измельчают. Щепу пропаривают и под давлением разделяют на волокна.

По прочности при изгибе плиты делят на сверхтвердые, твердые, полутвердые и мягкие. Толщина 10-25 мм.

ДВП применяют наравне с фанерой при изготовлении столярно-мебельных и столярно-строительных изделий.

IV. Закрепление нового материала.

- Какой бывает шпон?

- Из чего получают лущеный шпон?

- Для чего применяется шпон?

- Почему количество слоев шпона в фанере нечетное?

- Что такое ДСП и как их получают?

- ДВП и способы получения.

V. Домашнее задание.

И.Н. Гушулей, В.В. Рига «Основы деревообработки» гл. 3  § 16-17 стр. 44

Г.А. Громов и др. «Практикум по деревообработке» гл. II § 5 стр. 34.