ПАСПОРТ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. (Республиканская СЭС, 1992)

Наименование объекта:___________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, ответственного за кабинет______________________________________________________________

Дата ввода кабинета в эксплуатацию._______________________________________________________________________

#### Дата выдачи разрешения на функционирование кабинета ИЭВТ_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Дата проведения ремонтных работ, их объем _________________________________________________________________

Количество мест в кабинете________________________________________________________________________________

Марки машин ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

| Характеристика требований |  | Содержание требований по нормативным документам |  |  | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь одного рабочего места |  | 4,5-6,0 кв.м |  |  |  |
| Площадь лаборантской |  | 16-18 кв.м |  |  |  |
| Ориентация окон |  | Север |  |  |  |
| -оптимальная |  | 3000-600 |  |  |  |
| - допустимая |  | 600-1050-2550-3000 |  |  |  |
| Расположение кабинета ИЭВТ |  | Изолировано от помещений имеющих повышенный уровень шума |  |  |  |
| Освещение |  | Естественное, искусственное |  |  |  |
| КЕО |  | Не менее 1,5% |  |  |  |
| Рекомендуемые источники света |  | Люминесцентные лампы 40 Вт или энергоэкономические – 36 Вт |  |  |  |
| Не разрешаются люминесцентные лампы типа |  | ЛБ, ЛТБ |  |  |  |
| Серии светильников для освещения |  | ЛП013, ЛП031, Лп033, ЛПО125 |  |  |  |
| Освещенность рабочих поверхностей |  |  |  |  |  |
| - экрана |  | 200-300 лк |  |  |  |
| - клавиатура, стол |  | Не мнее 300 лк |  |  |  |
| - классная доска |  | 500 лк |  |  |  |
| Размещение светильных установок |  | Равномерное размещение по потолку рядами параллельно световым проемам |  |  |  |
| Направление светового потока естественного света |  | Слева |  |  |  |
| Окраска стен |  | До потолка или на высоту панелей |  |  |  |
| Цвет окраски: оптимальный |  | Светлоголубой, светлозеленй, светлосерый |  |  |  |
| Допускается |  | Светложелтый, светлобежевый, слоновой кости |  |  |  |
| Нельзя окрашивать |  | Темными тонами красок |  |  |  |
| Окраска поверхности рабочих столов с ПЭВМ |  | Должны быть цвета натуральной древесины, голубого, светлозеленого, светлосерого цвета. |  |  |  |
| Окраска поверхности ограждающих конструкций КВТ, оконных переплетов, подоконников |  | Должны быть матовыми. Белая краска |  |  |  |
| Требования к занавесям по цвету, по ширине |  | Гармонирующие с окраской стен, не пропускающие естественный свет в 2 раза больше ширины окна, должны полностью закрывать оконные проемы. |  |  |  |
| Требования к поверхности пола |  | Ровный, без выбоин, не скользкий, удобный для чистки, обладающий антистатическими свойствами. |  |  |  |
| Отделка интерьера |  | Материал не должен выделять вредные химические вещества и соединения в воздух |  |  |  |
| Отопление |  | В соответствии с требованиями главы СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование» |  |  |  |
| Требования к уборке помещений |  | Ежедневная влажная уборка |  |  |  |
| Температура воздуха |  |  |  |  |  |
| - оптимальная |  | 19-200С |  |  |  |
| - допустимая |  | 18-220С |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха |  |  |  |  |  |
| - оптимальная |  | 62-55 |  |  |  |
| - допустимая |  | 39-31 |  |  |  |
| Скорость движения воздуха |  | Не более 0,1 м/с |  |  |  |
| Кратность воздухообмена |  | Не менее 2-3 кратный в 1 час из расчета не менее 20 м/час |  |  |  |
| Химический состав воздуха. Примерный перечень вредных веществ (мг/м3) |  |  |  |  |  |
| Толуол |  | 0,2 |  |  |  |
| Бензол |  | 0,66 |  |  |  |
| Аммиак |  | 0,04 |  |  |  |
| Двуокись серы |  | 0,015 |  |  |  |
| Окислы азота |  | 0,04 |  |  |  |
| Стирол |  | 0,03 |  |  |  |
| Азот |  | 0,03 |  |  |  |
| Метанол |  | 0,5 |  |  |  |
| Фенол |  | 0,03 |  |  |  |
| Формальдегид |  | 0,03 |  |  |  |
| Ацетон |  | 0,35 |  |  |  |
| Хлористый винил |  | 0,05 |  |  |  |
| Гигиенические требования к физическим факторам |  |  |  |  |  |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 5 см |  | 10,8 мкР/ч |  |  |  |
| Рекомендуемые бытовые кондиционеры при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции |  | БК-1500, БК-2500, БК-200 не менее 3 на 1 кабинет |  |  |  |
| Уровень напряженности электростатического поля |  | 15 кВ/м |  |  |  |
| Уровень шума в кабинете |  |  |  |  |  |
| - при неработающей технике |  | 40 дБА |  |  |  |
| - при работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 55 дБА |  |  |  |
| - на рабочих местах |  | 50дБА |  |  |  |
| Мероприятия по снижению уровня шума |  | - Шумящее оборудование (печатающее устройство) должно находиться вне кабинета - Потолок и стены выше панелей облицовываются звукопоглощающими материалами - Занавеси на окнах подвешиваются в складках |  |  |  |
| ##### Эргономические и гигиенические требования к организации рабочих мест |  |  |  |  |  |
| Оборудование рабочих мест |  | Только одноместные |  |  |  |
| Длина одноместного рабочего стола, ширина |  | Не менее 70 см. Должна обеспечивать место перед клавиатурой 30 см для расположения тетради |  |  |  |
| Поверхность стола для монитора |  | Горизонтальная |  |  |  |
| - для клавиатуры |  | Наклонная (угол наклона 12-150) |  |  |  |
| Высота края стола и стула, обращенного к работающему за монитором зависит от роста ученика |  |  |  |  |  |
| Рост ученика | Высота над полом |  |  |  |  |
|  | Стол |  | Пространство для ног | Стул |  |
| 145-160 | 640 |  | 530 | 380 |  |
| 161-171 | 700 |  | 590 | 420 |  |
| 171 и выше | 760 |  | 650 | 440 |  |
| Подставка для ног при отсутствии регулируемой мебели |  |  |  |  |  |
| Ширина |  |  | 300 мм |  |  |
| Длина |  |  | 400 мм |  |  |
| Угол наклона |  |  | До 200 |  |  |
| Поверхность подставки |  |  | ### Рифленая |  |  |
| Расстановка рабочих мест |  | Периметральная, трехрядная, центральная |  |  |  |
| оптимальная |  | Периметральная |  |  |  |
| При периметральной расстановке устанавливаются следующие расстояния |  |  |  |  |  |
| По ширине расстояния м/у стеной с оконными проемами и столами |  | Не менее 0,8 м |  |  |  |
| М/у стеной, противоположной оконным проемам |  | Не менее 0,1 м |  |  |  |
| По длине КВТ столы 2-х местные с ПЭВМ Одноместные столы |  | Расстанавливаются без разрыва Расстояние зависит от площади КВТ |  |  |  |
| При одно, двух и трехрядной расстановке одноместных столов необходимо соблюдать расстояния по длине КВТ и терминалов |  |  |  |  |  |
| - расстояние между рабочими столами |  | Не менее 1,0м |  |  |  |
| - расстояние между последним рабочим столом и стеной |  | Не менее 0,8 м |  |  |  |
| При расположении двери в кабинете у последних столов |  |  |  |  |  |
| - расстояние между ними и торцевой стеной |  | Не менее 1,2 м |  |  |  |
| - расстояние между рядом столов у окна и стеной |  | 0,8-0,9 м. |  |  |  |
| При центральной расстановке столов |  | ПЭВМ могут располагаться в шахматном порядке или напротив друг друга тыльными сторонами мониторов |  |  |  |
| Требования к столам |  | Регулируемая рабочая поверхность по высоте и углу наклона |  |  |  |
| Требования к стульям |  | Регулируемые параметрами сидения и спинки |  |  |  |
| Расстояние от поверхности экрана монитора до глаз учащихся |  | 400-700 мм |  |  |  |
| Расстояние экрана, клавиатуры и держателя на одинаковом расстоянии от глаз учащегося |  |  |  |  |  |
| Эргономические и гигиенические требования к комплексу учебно-вычислительной техники |  |  |  |  |  |
| ### Яркость и контрастность изображения |  | Должна быть регулируемой и достаточной для четкого восприятия при внешней освещенности 300-400 лк |  |  |  |
| Характеристика изображения на экране |  | Должна быть устойчивой при максимальном заполнении экрана |  |  |  |
| Размер символов на экране |  |  |  |  |  |
| - для монохромного изображения |  | Высота 3- 5 мм |  |  |  |
| - для цветного |  | Высота до 10 мм на расстоянии 400-700 мм |  |  |  |
| Максимальное количество строк |  |  |  |  |  |
| - для цветных |  | 25 |  |  |  |
| - для монохромных |  | 32 |  |  |  |
| Максимальное количество в строке |  | 80 |  |  |  |
| - оптимальное |  | 40 |  |  |  |
| Размер экрана по диагонали |  | 31 см |  |  |  |
| Цвет корпуса |  | Выдержан в мягких пастельных тонах |  |  |  |
| Требования к клавиатуре |  | Цвет должен совпадать с цветом корпуса, д.б. отделяемой от монитора, д.б. удобной для работы двумя руками и иметь опору для кистей рук. |  |  |  |
| - наклон клавиатуры |  | 12-150 |  |  |  |
| -толщина клавиатуры |  | ### Не более 30 мм |  |  |  |
| -надписи на клавишах |  | Должны быть |  |  |  |
| Характеристика органов управления |  | Должны иметь световую информацию |  |  |  |
| ##### Гигиенические требования к режиму учебных занятий |  |  |  |  |  |
| Длительность работы за видеотерминалами |  | 5 –15 мин 6-7 кл – 20 мин 8-9кл – 25 мин 10-11 кл – при двух уроках подряд 1-й урок – 30 мин, 2 –й – 20 мин |  |  |  |
| Требования к расписанию уроков |  | Включать в расписание не далее 4 урока |  |  |  |
| В какие дни планировать |  | Вторник,среда, четверг |  |  |  |
| Устраивать активный отдых |  | Через 5-10 мин и использованием спец.упражнений |  |  |  |
| ##### Медико-гигиеническое обеспечение рациональной организации занятий |  |  |  |  |  |
| Требования к медосмотру обучающимся основам информатики |  | 2 раза в год |  |  |  |
| Состав медицинской комиссии по проведению углубленного медосмотра |  | Невропатолог, отоларинголог, окулист, хирург, ортопед |  |  |  |
| Исследования зрения |  | До начала обучения и в дальнейшем 2 раза в год |  |  |  |
| Требования к учащимся с заболеваниями |  | Допускаются к обучению на дисплеях при условии систематического контроля за состоянием зрительного анализатора |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Количество нарушений суммарно за год составило ________пунктов по акту, в том числе по показтелям, относящимся к группе нарушений следующего характера: 1. Санитарно-технического ________. 2. Технологического______________.3. режимного____________.

По сравнению с предыдущим годом уменьшилось (увеличилось) на ____________ пунктов, ___________%, в том числе по показателям: 1. Санитарно-технического ________. 2. Технологического______________.3. режимного____________ характера.

Основные причины уменьшения (увеличения) количества нарушений____________________________
_______________________________________________________________________________________