Тема урока: Общие сведения о соединениях деталей.

Цель урока:  изучение новых понятий по теме, и видов соединений деталей; изображение и обозначение резьбы.

Задачи урока:

- Изучить новые понятия по теме, рассмотрев модели соединений деталей.

- Закрепить навыки работы с опорными конспектами в форме таблиц.

- Развивать пространственное воображение, интеллектуальные способности, логическое и образное мышление с опорой на жизненный практический опыт обучающихся.

- Применить полученные знания при выполнении проверочной работы.

- Закрепить графические знания и способности при выполнении графической работы.

Оборудование, материалы, учебные принадлежности

Для учителя: учебные таблицы: «Различные соединения деталей», «Виды соединений», «Изображение резьбы на стержне», «Изображение резьбы в отверстии (на разрезе и на виде)», «Профили резьбы», «Задания для упражнений»; карточки с заданиями для каждой группы; модели  соединений.

Для ученика: рабочая тетрадь, учебник, чертёжные принадлежности, формат А4 с выполненной за ранее рамкой и основной надписью.

План урока:

1. Орг. момент (приветствие, проверка готовности к уроку) – 2 мин.

2. Повторение (фронтальный опрос учащихся) – 5 мин.

3. Изучение новой темы – 20 мин.

4. Выполнение проверочной работы – 13 мин.

5. Подведение итогов урока – 3 мин.

6. Домашнее задание, уборка рабочего места – 2 мин.

Ход урока.

Предварительно распределить учащихся на три команды (по успеваемости), и соответственно рассадить. Дома подготовить оформленный формат А4.

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности к уроку.

2. Повторение.

- Ребята! Урок мы начнём с повторения тем, которые соприкасаются с сегодняшней темой.

К доске вызывается 2 ученика. Один ученик кратко излагает тему «Прямоугольное проецирование», «Комплексный чертёж». Второй ученик - тему «Типы линий». Выполнение рисунка – обязательно.

Пока ребята готовятся к ответу, фронтально опросить класс по теме «Виды проецирования».

Выслушать ответы отвечающих ребят у доски.

3. Изучение новой темы.

Сегодня мы начинаем новый раздел черчения «Общие сведения о машиностроительном черчении». Ребята, давайте вы сами попробуете определить тему урока.

Как вы думаете, как называется изделие, которое изготовлено из однородного материала без применения сборочных операций? (Деталь.)  Привести наглядное изображение, например, гаечного ключа.

Скажите, как называется процесс совмещения двух и нескольких деталей предмета? (Соединение.)

А теперь, назовите тему урока! (Ответы учащихся.)

Запишите тему урока «Общие сведения о соединениях деталей», и определение слову «деталь». (Продемонстрировать наглядное изображение гаечного ключа – рис.1.)

Посмотрите вокруг себя! Человек живёт в мире вещей, которые иначе называются изделиями. Запишите определение.

Изделие – предмет, набор предметов, и т.д., подлежащие изготовлению человеком ручным или производственным способом.

Назовите примеры изделий! (Приблизительный ответ. Одежда, обувь, игрушки, инструменты, мебель, транспортные средства, станки и т.п. – всё это изделия, состоящие из деталей, собранных в определённой последовательности.)

Многодетальное изделие называется сборочной единицей (записать определение).

Сборочная единица – изделие, составные части которого соединяются между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.) (Продемонстрировать наглядное изображение разводного гаечного ключа, рис.2).

Деталь и сборочная единица – это разновидности изделий. Ещё существуют такие виды, как:

Комплекс – два и более специализированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе, НО предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (демонстрация наглядного изображения – ракетный комплекс, рис.3).

Комплект - два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих собой набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например: комплект инструментов (Демонстрация наглядного примера – комплект гаечных ключей, рис.4).

Назовите еще примеры комплектов! (Комплект чертёжных принадлежностей, готовальня, набор линеек, и т.д.)

| Рис.1. Гаечный ключ – изделие, состоящее из одной детали. | Рис.2. Гаечный ключ разводной - сборочная единица. | Рис.3. Ракетный комплекс. | Рис.4. Комплект гаечных ключей. |
| --- | --- | --- | --- |

Обобщение. Из приведённых определений следует, что все предметы – это изделия, которые могут состоять из одной детали, из нескольких и из сборочных единиц.

Проанализируйте изделия (рис.5). Классифицируйте и запишите номер каждого изделия в соответствующую колонку: деталей или сборочных единиц. (На выполнение задания – 5 мин.)

| Рис.5. Изделия. | Детали | Сборочная единица |
| --- | --- | --- |

- Скажите, если сломается автомашина, например, в негодность пришли несколько винтов и гаек, что вы будете делать? (Купите деталь в магазине.)  Беда невелика. Эти детали стандартизованы. Их можно приобрести в магазине. Они полностью могут заменить детали, вышедшие из строя.

Типовые соединения - соединения, многократно встречающиеся в механизмах машин.  Конструкции изделий или отдельных конструктивных элементов общемашиностроительного назначения (крепежных деталей, сверл, резцов, др.) определены стандартом.

Стандартизация создает возможность взаимозаменяемости деталей. Детали, соответствующие стандартам, могут заменять одна другую. На этом основана организация массового и крупносерийного производства.

На производстве сначала по чертежу изготовляют детали. Затем по сборочному чертежу собирают их в изделие.

Сборочные чертежи - чертежи, содержащие изображения изделий, состоящих из нескольких деталей, и данные для их сборки (изготовления) и контроля.

- А где вы уже сталкивались со сборочными чертежами? (Покупая какую-то вещь, к ней прикладывают сборочный чертёж, например, для правильной сборки мебели и т.п.)

- Ребята, а теперь более подробно рассмотрим и изучим соединения деталей. Существует два  вида соединений: разъёмные и неразъёмные. Например, пластиковая труба (демонстрация наглядного примера двух видов соединений трубы: паянное, резьбовое.)

Перенесите таблицу в тетрадь.

виды соединений деталей.

| Виды соединений | Разъёмные соединения |  | Неразъёмные соединения |
| --- | --- | --- | --- |
| Определения | - соединения, которые можно разобрать, не разрушая деталей, их составляющих. |  | - соединения, которые нельзя разъединить, не разрушив составляющих его деталей. |
| Виды соед-ий | Резьбовые | Нерезьбовые |  |
|  | - Болтовое (рис.6) | - Шпоночное (рис.9) | - Клёпаное (рис.11) |
|  | - Винтовое (рис.7) | - Штифтовое (рис.10) | - Паяное (рис.12) |
|  | - Шпилечное (рис.8) |  | - Клееное (рис.13) |
|  |  |  | - Сшивное (рис.14) |
|  |  |  | - Сварное (рис.15) |

(Каждый вид соединения продемонстрировать наглядными примерами на плакатах.)

| Разъёмные резьбовые соединения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обычно эти виды соединений применяют для скрепления деталей не очень большой толщины и при необходимости частого их соединения и разъединения. |  |  |  |
| Название | Рис.6. Болтовое соединение | Рис.7. Винтовое соединение | Рис.8. Шпилечное соединение |
| Виды деталей | Болт с шестигранной головкой | 1) 2) 1) Винт с полукруглой головкой; 2) Установочный винт | Шпилька |
| Наглядное изображение соединения деталей |  |  |  |

| Разъёмные нерезьбовые соединения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применяют в том случае, когда необходимо предотвратить продольное смещение деталей. |  |  |  |
| Название | Рис.9. Шпоночное соединение |  | Рис.10. Штифтовое соединение |
| Виды деталей | Шпонки: а) — призматическая; б) — сегментная; в) — клиновая |  | Штифты: а) — цилиндрический; б) — конический |
| Наглядное изображение соединения деталей |  |  |  |
| неРазъёмные соединения |  |  |  |
| Соединения, которые нельзя разъединить, не разрушив составляющих его деталей. |  |  |  |
| Клёпка Рис.11. Клёпаное соединение |  | Рис.12. Паяное соединение |  |
| Рис.13. Клееное соединение |  | Рис.14. Сшивное соединение |  |
| 1) 2) Рис. 15. Сварное соединение: 1) стыковое; 2) угловое |  |  |  |

| Вспомогательные изделия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определение | Гайка — деталь резьбового соединения или винтовой передачи, имеющая отверстие с резьбой. | Шайба — деталь, подкладываемая под гайку или головку болта для предупреждения смятия поверхностей соединяемых деталей, предохранения их от царапин при завинчивании гаек, винтов и для перекрытия зазора между стержнем болта и отверстием в деталях. По назначению шайбы бывают разные. |
| Наглядное изображение |  | 1) 2)3) 1) - пружинная шайба; 2) - деформируемая шайба; 3) -плоская шайба |

- Ребята, у вас на партах находятся изделия (болты, винты, шпильки, гайки, т.д.). Вы должны определить, какие соединения представлены. Свои ответы запишите в тетради под определенным номером соответствующее название соединения детали.

На выполнение задания – 5 мин. Обсуждение вариантов ответов.

Запишите подзаголовок темы «Изображение и обозначение резьбы».

- Посмотрите на болт! С помощью чего закручивают болт? (С помощью резьбы.) Скажите, как вы понимаете – резьба. (Ответы учащихся.)

Запишите определение.

Резьба – винтовая нарезка на стержне или в отверстии детали (демонстрация наглядного пособия).

Ещё раз назовите резьбовые соединения (болтовое, винтовое, шпилечное).

В резьбовых соединениях используются различные типы (профили) резьбы, в зависимости от требований, предъявляемых к соединению, и выполняемых им технических задач. Запишите определение.

Профиль резьбы — плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей через ось резьбы. В зависимости от профиля резьбы подразделяются на виды.

Посмотрите на таблицу. Вы видите несколько видов профилей резьбы, которые чаще всего применяются при резьбовых соединениях. Самая распространенная – метрическая резьба.

| Профили резьбы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба метрическая (треугольная) | Резьба трапецеидальная | Резьба упорная | Резьба трубная (прямоугольная) | Резьба круглая |

Самая распространенная – метрическая резьба.

Давайте рассмотрим более подробно.

У каждой резьбы различают:

- Наружный, больший диаметр d (рис.16);

- Внутренний, меньший диаметр d1 (рис.17);

- Шаг резьбы p – расстояние между двумя соседними выступами (зубцами), измеренное вдоль оси цилиндра (рис.18).

| Рис.16. Наружный диаметр резьбы. | Рис.17. Внутренний диаметр резьбы |
| --- | --- |

Рис.18. Условное изображение резьбы.

Резьбу изображают:

1) По наружному диаметру – сплошными толстыми линиями как на виде спереди, так и на виде слева. При  этом на виде слева по внутреннему диаметру резьбы проводят тонкой линией дугу, приблизительно равную 3/4 окружности. Эта дуга может быть разомкнута в любом месте, но не на центровых линиях. Заметьте, что фаску при этом не показывают (рис.19).

2) По внутреннему диаметру – сплошной тонкой линией (рис.20).

| Рис.19. Обозначение наружной резьбы. | Рис.20. Обозначение внутренней резьбы. |
| --- | --- |

Теоретически между этими двумя линиями на виде спереди можно начертить зубцы резьбы.

Запомните! Расстояние между этими линиями должно быть не менее 0,8 мм и не более величины шага резьбы.

Запомните! Выносные линии при обозначении резьбы нужно проводить от наружного, т.е. большего, диаметра.

Резьбу в отверстии на разрезе показывают сплошными тонкими линиями по наружному диаметру и сплошными толстыми линиями по внутреннему диаметру. Штриховку на разрезе всегда доводят до сплошной толстой линии. Границу видимой резьбы проводят до линии наружного её диаметра и изображают сплошной толстой линией (рис. 21).

Рис.21. Изображение резьбы в отверстии (на разрезе).

- Ребята, скажите, по условному изображению можно определить, какая резьба должна быть нарезана на детали? (Нет.) Как же это установить? (На чертежах указывают надпись с типом резьбы и основными размерами.) Эту надпись называют обозначением резьбы.

На чертежах всегда наносят надпись, в которой указывают тип резьбы и основные размеры (наружный диаметр d и шаг Р). Например, надпись М50×1,5 обозначает: резьба метрическая, наружный диаметр 50мм, шаг 1,5мм (мелкий шаг в обозначении приводят, а крупный нет).

Резьбу подразделяют на правую и левую. В случае левой резьбы после ее обозначения добавляют надпись LH, например М24×2LH.

4. Выполнение проверочной работы. У каждой группы карточки с разными заданиями (3 задания).

На  работу в группе – 10 мин.

5. Подведение итогов.

С какими новыми понятиями вы познакомились? Какие трудности возникли при выполнении заданий.

6.  Запишите домашнее задание.

Читать п. 34-36; выполнить рис.182, 184, 186; выучить термины.

Уборка рабочего места.