Урок по технологии на тему «Выжигание по древесине»

Предмет: технология.

Класс: 5.

Дата:

Цель: познакомиться с процессом и методами выжигания и устройством электровыжигателя.

I. Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Какими инструментами зачищают деревянные поверхности?

- Из каких частей состоит напильник?

- Как надо зачищать поверхность напильником?

- Для чего применяют шлифовальную колодку?

- Как контролируют поверхности после шлифования?

- Чем отличаются деревянные поверхности, обработанные рубанком и напильником?

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

Выжигание – это один из видов декоративной отделки поверхности древесины. Его применяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких изделий из древесины. Наилучший материал для выжигания – фанера, заготовки из липы и ольхи.

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой. Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу.

Выжигают рисунок с помощью электровыжигателя (рис. 46). Его рабочая часть – перо (согнутая проволока, разогреваемая электрическим током) – закреплена в пластмассовой ручке.

Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем 5 (рис. 46) устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до тёмно-красного цвета. Выжигать можно только по сухой древесине.

Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро. Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка. Вести перо следует без нажима. Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям.

При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (рис. 47). Через 10…15 мин работы электровыжигатель выключают на 2…3 мин для остывания. Помещение проветривают.

- Включать электровыжигатель в сеть только с разрешения учителя. Работать исправным прибором.

- При работе следует проветривать помещение.

- Не следует наклоняться близко к месту выжигания.

- Не оставлять прибор включенным в сеть.

- Оберегать руки и одежду от прикосновений раскалённого пера.

III. Практическая работа.

Выжигание рисунка на декоративной доске

- С помощью копировальной бумаги перенесите рисунок на деталь.

- Поставьте электровыжигатель на верстак или стол справа от себя, включите его в сеть и отрегулируйте нагрев пера.

- Выжгите рисунок по разметке.

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Для какой цели выполняется выжигание?

- Назовите правила безопасной работы при выжигании.

- Перечислите основные части электровыжигателя.

- Как выжигают толстые и тонкие линии?

- Как вы думаете, благодаря чему получаются линии на детали, когда мы водим по ней раскалённым пером?

- Каким должен быть цвет пера при выжигании?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание: повторить правила техники безопасности при выжигании.