С целью профилактики детского травматизма во время занятий физкультурой большое значение в общеобразовательном учреждении должно уделяться ежегодным испытаниям спортивного инвентаря и оборудования, которые проводятся специальной комиссией, назначаемой руководителем образовательного учреждения, перед началом нового учебного года. Результаты испытаний регистрируются в специально заведенном журнале (приложение).

Методика испытаний спортивного инвентаря и оборудования при занятиях физической культурой

Основные размеры в мм. и методы испытания гимнастических снарядов

# Брусья

Расстояние по длине между стойками - 2300 мм.

Расстояние по ширине между стойками - 520 мм.

Высота жердей от пола - 1300+2100мм.

Прочность установки равновысоких брусьев определяется грузом весом 135 кг, приложенным в середине жерди, установленной на высоте 1400 мм.

Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60 + 6 мм.

# Перекладина

Высота стержня перекладины от пола - 1450 - 2550 мм.

Длина стержня перекладины - 2400 мм.

Диаметр стержня перекладины - 28 мм.

Площадь для установки перекладины - 9000x4500 мм.

Прочность установки проверяется: к середине грифа на высоте 2500 мм прикладывается нагрузка равная 220 кг, прогиб может составлять не более 100 ± 10 мм. После снятия нагрузки гриф должен принять первоначальное положение.

# Бревно

Высота бревна по верхней кромке от пола - 750 + 1200 мм

Длина 5000 мм.

Ширина опорной поверхности -100 мм.

Толщина бревна - 160 мм.

Прочность установки проверяется к середине бревна, устанавливаемого на высоте 1200 мм подвешивается груз в 135 кг. Прогиб бревна не должен превышать 8 мм

ЖУРНАЛ

регистрации результатов испытаний

спортивного инвентаря и оборудования

Результаты испытаний спортивного инвентаря и оборудования

| Дата | Наименование инвентаря и оборудования | Испытательная нагрузка |  |  | Результаты испытаний |  | Подпись членов комиссии, проводивших испытание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 августа 2007 г. | Канат для лазания 6м. (3 ед.) | 220 кг. груза были подвешены к каждому канату на трое суток |  |  | Крепление надежно, трещин не обнаружено |  |  |
| 7-9 августа 2007 г. | Баскетбольный щит с кольцами (4 ед) | 150 кг. груза были подвешены к каждому щиту на трое суток |  |  | Крепление надежно |  |  |
| 10-13 августа 2007 г. | Волейбольная стойка (2 ед.) | 220 кг |  |  | Крепление надежно |  |  |
| 14-16 августа 2007 г. | Гимнастические козел и конь |  |  |  | В исправном состоянии |  |  |
| 14-16 августа 2007 г. | Пристенные тренажеры для развития силы | 150 кг. |  |  | Крепление надежно |  |  |
| 17-20 августа 2007 г. | Подкидной мостик (3 ед.) | 220 кг. |  |  | Трещин не обнаружено |  |  |
| 6-8 августа 2007 г. | Подвесная перекладина (1 ед) | 150 кг. было подвешено к перекладине на трое суток |  |  | Крепление надежно. В исправном состоянии |  |  |
| 5.08.00 | Перекладина |  | 220 кг | Прогиб 100 мм Остаточных деформаций и трещим не обнаружено |  |  |  |  |
| 20-21 августа 2007 г. | Электронное табло |  |  |  | Крепление табло и защитного экрана надежно |  |  |
| 20-21 августа 2007 г. | Интерактивная доска |  |  |  | Крепление интерактивной доски и защитного экрана надежно |  |  |
| 20-21 августа 2007 г. | Мультимедийный проектор |  |  |  | Крепление проектора и защитного экрана надежно |  |  |